نظرة عامة

نظام Smart Saqya هو نظام ري ذكي يعتمد على تقنيات SCADA وإنترنت الأشياء (IoT) بهدف مراقبة وتحكم لحظي في عمليات الري الزراعي.

يهدف النظام إلى تقليل استهلاك المياه وتحسين كفاءة الري في المناطق الصحراوية مثل الوادي الجديد.

المشكلة

- الاعتماد على الري التقليدي الثابت

- هدر كبير في المياه

- استنزاف المياه الجوفية

- عدم دقة توزيع المياه على المحاصيل

- تشغيل المضخات بدون احتياج فعلي

الحل

يقوم النظام بـ:

- قياس رطوبة التربة

- قياس درجة الحرارة

- مراقبة مستوى المياه

- التحكم التلقائي في المضخة

- تقسيم الأرض إلى مناطق (Zones)

- إصدار إنذار عند وجود خطر

مكونات النظام

أولًا: البرمجيات

Python (Flask

JSON)

HTML / CSS / JavaScript

Chart.js

API باستخدام

ثانيًا: المكونات المادية

- Raspberry Pi 4 (وحدة التحكم)

- حساسات رطوبة التربة (3 وحدات)

- حساس درجة الحرارة DHT22

- حساس مستوى المياه

- وحدة ريلاي للتحكم في المضخة

- مزود طاقة

- أسلاك وتوصيلات

- صندوق حماية ضد العوامل الجوية

نظام الطاقة (Hybrid System)

- يعمل بالطاقة الشمسية نهارًا

- يعمل بالكهرباء الحكومية ليلًا

- بدون بطاريات (تشغيل مباشر عبر إنفرتر)

البنية المعمارية النظام

- Raspberry Pi (وحدة التحكم المركزية)

- يعمل النظام على إمكانية استخدام Raspberry Pi 4 كعقل رئيسي للنظام، ويقوم بالآتي:

- قراءة بيانات الحساسات (رطوبة – حرارة – مستوى المياه)

- تنفيذ منطق التحكم (AUTO / MANUAL)

- تشغيل وإيقاف مضخة الري عبر Relay

- إرسال البيانات إلى لوحة التحكم (Dashboard)

- إدارة نظام الإنذار

ملاحظة تنفيذية مهمة

النظام الحالي هو نموذج برمجي (Prototype) يعمل على بيئة Python/Flask مع بيانات محاكاة (Simulation)، لكنه مصمم ليتم نقله مباشرة إلى Raspberry Pi وربطه بالحساسات دون تغيير في منطق التشغيل الأساسي.

قابلية التوسع

يمكن تطوير النظام ليشمل:

- ESP32 / Arduino

- تشغيل فعلي داخل المزارع

- العمل بدون إنترنت (Offline Mode)

- دمج الطاقة الشمسية بشكل كامل

مميزات النظام

- التحكم في 3 مناطق زراعية مستقلة

- وضع تشغيل تلقائي (AUTO)

- وضع تشغيل يدوي (MANUAL)

- متابعة لحظية للبيانات

- رسوم بيانية مباشرة

- نظام إنذار صوتي ومرئي

- التحكم في المضخة

حماية المياه الجوفية

يساعد النظام على:

- تقليل سحب المياه غير الضروري

- تشغيل الري عند الحاجة فقط

- الحفاظ على المخزون الجوفي

- إطالة عمر البئر

طريقة عمل النظام

- قراءة بيانات الحساسات

- إرسال البيانات إلى النظام

- تحليل البيانات

- اتخاذ قرار تشغيل أو إيقاف الري

- تحديث لوحة التحكم

- إطلاق إنذار عند الخطر

لوحة التحكم (Dashboard)

تحتوي على:

- عرض درجة الحرارة

- عرض رطوبة التربة

- عرض مستوى المياه

- حالة المضخة

- التحكم في المناطق (Zones)

- رسوم بيانية مباشرة

- نظام إنذار

التطوير المستقبلي

- ربط النظام بـ ESP32

- ربطه بحساسات حقيقية

- تطبيق موبايل للتحكم

- استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالري

- تخزين البيانات على السحابة

فريق العمل

محمد سراج

سماح محمد

الحسين محمد

الخاتمة

نظام Smart Saqya هو حل ذكي وعملي لتحويل الري التقليدي إلى نظام حديث يوفر المياه ويحسن الإنتاج الزراعي.

شعار المشروع

نحو زراعة ذكية ومستدامة تحافظ على المياه وتزيد الإنتاج