دراسة جدوى

Smart Saqya

الوادي الجديد – مركز الخارجة

مشروع Smart Saqya هو نظام ري ذكي يعتمد على تقنيات SCADA + IoT لإدارة المياه في الزراعة داخل البيئات الصحراويةبمحافظة الوادى الجديد

يهدف المشروع إلى تحويل الري التقليدي إلى نظام يعتمد على البيانات (Data-Driven Irrigation).

الحل:

نظام ذكي يقوم بـ:

- قياس رطوبة التربة

- قياس درجة الحرارة

- قياس مستوى المياه

- تشغيل الري تلقائيًا حسب الحاجة

نظام الطاقة:

- طاقة شمسية خلال النهار

- كهرباء حكومية  ليلاً

النتيجة:

- توفير 30% – 45% من المياه

- تقليل استهلاك الكهرباء

- تحسين عمر المضخات

- تشغيل مستمر بدون توقف

تحليل الموقع (الوادي الجديد – الخارجة)

بيئة صحراوية تعتمد على المياه الجوفية

ارتفاع تكلفة تشغيل الآبار

شمس قوية معظم أيام السنة

مشكلة استمرار العمالة

المشكلة:

أي هدر مياه = استنزاف مباشر لمورد غير متجدد

التشغيل التقليدي غير اقتصادي

ذلك الحاجة لحل ذكي + طاقة مرنة (Hybrid)

وصف النظام التقني

المكونات البرمجية:

- Flask SCADA Dashboard

- API Live Data

- Chart.js Analytics

- Alarm System

- Multi-Zone Control (3 Zones)

التشغيل:

- AUTO / MANUAL Mode

- Real-time Monitoring

- Smart Irrigation Decision System

نظام الطاقة (Hybrid Architecture)

الوضع النهاري (Solar Priority) :-

ألواح شمسية تغذي النظام بالكامل

تشغيل:

الحساسات

وحدة التحكم

تشغيل الري عند الحاجة

الوضع الليلي (Grid Backup)

الاعتماد على الكهرباء الحكومية

تشغيل:

المراقبة فقط أو الري حسب الحاجة

بدون توقف للنظام

الفكرة:

Solar First + Grid Backup

المكونات (Hardware BOM)

وحدة التحكم

ESP32 DevKit V1

350 – 500 جنيه

الحساسات

حساس رطوبة تربة Capacitive ×3

360 – 540 جنيه

حساس حرارة ورطوبة DHT22

120 – 150 جنيه

حساس مستوى مياه Ultrasonic

150 – 250 جنيه

التحكم

Relay Module

150 – 300 جنيه

Solenoid Valves ×3

750 – 1050 جنيه

الطاقة

ألواح شمسية (500W – 1000W)

3000 – 7000 جنيه

Inverter

2000 – 4000 جنيه

MPPT Controller

800 – 1500 جنيه

باقي النظام

Power Supply

120 – 250 جنيه

Wiring & Protection

300 – 600 جنيه

IP65 Box

250 – 500 جنيه

نظام الري

طلمبة مياه 1 – 1.5 HP

3500 – 6000 جنيه

شبكة مواسير + تركيب

1500 – 3000 جنيه

إجمالي التكلفة

النظام الهجين (Hybrid Smart Saqya)

أقل تكلفة: 14,000 جنيه

أعلى تكلفة: 22,000 جنيه

التحليل الاقتصادي

قبل النظام:

ري ثابت 6–8 ساعات

هدر مياه عالي

تكلفة كهرباء مرتفعة

عدد عمالة كبير

بعد النظام:

ري حسب الحاجة فقط

تقليل التشغيل 30% – 45%

تحسين الإنتاج الزراعي

عدد عمال اقل جدا

التوفير السنوي:

كهرباء

1500 – 2500 جنيه

مياه تشغيل

2000 – 3000 جنيه

زيادة إنتاج

3000 جنيه

إجمالي العائد: 6,500 – 8,500 جنيه سنويًا

(العائد على الاستثمار)

تكلفة النظام: 14,000 – 22,000 جنيه

العائد السنوي: 7,000 جنيه تقريبًا

فترة الاسترداد: 18 – 30 شهر

الميزة التنافسية

✔ SCADA زراعي مصغر

✔ يعمل بنظام طاقة هجين

✔ مناسب للصحراء

✔ تكلفة أقل من الأنظمة الأجنبية

✔ قابل للتوسع الصناعي

نموذج العمل

بيع النظام للمزارع

تركيب + صيانة

دعم فني سنوي

مستقبلًا: اشتراك مراقبة ذكي

المخاطر والحلول

* رفض المستخدم للتطبيق

الحل  - تدريب + تجربة مجانية

* حرارة عالية

الحل - حساسات صناعية

*تقلب الكهرباء

Hybrid System الحل

التمويل

الحل - دعم حكومي / مسابقات

الأثر البيئي

تقليل استهلاك المياه الجوفية

دعم الزراعة المستدامة

تقليل الطاقة المهدرة

تحسين إدارة الموارد

الخاتمة

مشروع Smart Saqya يقدم:

✔ حل حقيقي لمشكلة المياه في مصر

✔ نظام ذكي + طاقة مرنة

✔ قابل للتطبيق الفعلي

✔ عائد اقتصادي واقعي

✔ مناسب تمامًا للوادي الجديد

قابل للتجزئة فى حالة وجود منظومة طاقة شمسية قائمة بالفعل